| Tipo de EPI e imagem | Protecção | Como utilizar | Quando utilizar |
| --- | --- | --- | --- |
| Luvas | - Protege as mãos do portador da transferência de germes através do sangue ou fluidos corporais | - As luvas são descartáveis e devem ser descartadas após cada contacto - Certifique-se de que as luvas lhe servem (estão disponíveis em diferentes tamanhos) | - Ao avaliar uma pessoa suspeita de doença (avaliações primárias e secundárias) |
| Máscara Cirúrgica (também conhecido por máscara facial) | - Fornece protecção contra grandes gotículas, projecções, ou salpicos de fluidos corporais ou outros fluidos que possam conter germes, impedindo-os de alcançar a boca e o nariz - Não proporcionam ao usuário um nível fiável de protecção contra a inalação de pequenas partículas transportadas pelo ar, e como tal, não são consideradas protecção respiratória - Podem ser usadas por uma pessoa doente para diminuir a transmissão a outras, desde que a pessoa seja capaz de as usar (e não estão a vomitar) | - As máscaras cirúrgicas são descartáveis e devem ser descartadas após cada contacto - Ajuste flexível; as fugas ocorrem em torno das bordas da máscara quando o portador inspira | - Ao avaliar uma pessoa suspeita de doença e suspeita de transmissão respiratória (e um respirador não é uma opção) - Melhor utilizado em doentes em vez de agente da [agência de saúde de PDE] para diminuir a transmissão a terceiros |
| Respiradores N95 | - Reduz a exposição do portador a partículas no ar, incluindo pequenas partículas transportadas pelo ar e grandes gotículas reduzindo a transmissão respiratória - Filtra pelo menos 95% das partículas transportadas pelo ar, incluindo partículas grandes e pequenas | - Requer que o usuário faça o teste de ajuste anualmente - Verificar o lacre cada vez que utilizar o respirador - Ajuste perfeito; quando correctamente ajustado e colocado, ocorrem fugas mínimas em torno das arestas do respirador quando o portador inspira - Descartáveis e idealmente devem ser descartadas após cada contacto - Também deve ser descartado quando se torna danificado ou deformado; deixa de constituir um vedante eficaz para o rosto; torna-se húmido ou visivelmente sujo; a respiração torna-se difícil; ou se ficar contaminado com sangue, secreções respiratórias ou nasais, ou outros fluidos corporais | - Ao avaliar uma pessoa suspeita de doença e a transmissão da doença por via respiratória é uma preocupação |
| Viseira ou óculos de protecção | - Protege os olhos e, no caso de uma viseira, o rosto contra salpicos ou projecções de fluidos corporais ou outros | - Versões descartáveis ou reutilizáveis disponíveis - As viseiras descartáveis devem ser descartadas quando danificadas ou se ficarem contaminadas com sangue ou fluidos corporais. - Os óculos de protecção e as viseiras reutilizáveis devem ser devidamente limpos e desinfectados quando contaminados com sangue e fluidos corporais e entre utilizações partilhadas entre os portadores | - Ao avaliar uma pessoa suspeita de doença e a dispersão de fluidos corporais é uma preocupação - Pode ser combinado com uma máscara cirúrgica ou respirador para proteger o nariz e a boca, consoante a necessidade |
| Bata ou avental | - Protege o corpo e o vestuário da transferência de germes através de sangue e fluidos corporais | - Nem todos protegem contra sangue e fluidos corporais - escolha um que seja resistente a fluidos ou à prova de água - Pode ser descartável ou reutilizável - O descartável deve ser descartado quando danificado ou contaminado com sangue ou fluidos corporais - O reutilizável deve ser devidamente limpo e desinfectado quando contaminado ou antes de ser partilhado entre os portadores | - Ao avaliar uma pessoa suspeita de doença e a dispersão de fluidos corporais é uma preocupação |
| Botas/cobertura de sapatos | - Protege os pés ou sapatos do contacto com sangue ou fluidos corporais | - Devem ser devidamente removidos ao sair da área contaminada para evitar o transporte dos germes para outras áreas. - Versões descartáveis ou reutilizáveis disponíveis - Botas ou coberturas de sapatos descartáveis devem ser descartados quando danificados ou se ficarem contaminados com sangue ou fluidos corporais - As botas reutilizáveis devem ser devidamente limpas e desinfectadas quando contaminadas com sangue e fluidos corporais e entre utilizações partilhadas entre os portadores | - Ao avaliar uma pessoa suspeita de doença e a dispersão de fluidos corporais é uma preocupação |